MB-851-Y1 Series 系列

MB-851-Y1 Series 系列

| 攝影機 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 感光元件 |  | 1/2.7" Progressive CMOS |  |
| 影像解析度 |  | 2720(H) x 1976 (V)—5M |  |
| 照度 | Color | 0.04 lux |  |
|  | B/W | 0.002 lux |  |
| 焦距 / 鏡頭模式* |  | 40x Zoom Lens, P-Iris, Auto-Iris, F1.6 |  |
|  |  | 4.3-170 mm |  |
| Pan/Tilt Range |  | Pan : 0~360⁰ endless | Tilt : -20~100⁰ |
| Manual Speed |  | Pan : 0.1~90⁰/s | Tilt : 0.1~55⁰/s |
| Preset Speed |  | Pan : 300⁰/s | Tilt : 300⁰/s |
| Preset |  | 256 |  |
| PTZ Mode |  | 8 Sequence, 8 cruise, 4 auto pan |  |
| 電子快門 |  | 1~1/10K sec. |  |
| 影像設定 |  |  |  |
| 亮度 (Brightness) |  | 自動 / 手動 |  |
| 白平衡 (White Balance) |  | 自動 / 室內 / 室外 / 自動追蹤 / 手動 |  |
| 曝光度 (Exposure) |  | 自動 / 手動 |  |
| 銳利度 (Sharpness) |  | 自動 / 手動 |  |
| 對比 (Contrast) |  | 自動 / 手動 |  |
| 飽和度 (Saturation) |  | 自動 / 手動 |  |
| 色彩 (Hue) |  | 自動 / 手動 |  |
| 紅外線濾光片 ICR |  | 自動 / 手動 |  |
| 紅外線濾光片+IR LED (ICR+IR LED) |  | 自動 / 紅外線開 / 紅外線關 / 感光器 / 日 / 夜 |  |
| 光感器靈敏度 (Day/Night Threshold) |  | 支援可調 |  |
| 背光補償 (Backlight Compensation) |  | 開 / 關 |  |
| 數位放大 (Digital Zoom) |  | 支援 |  |
| 寬動態 ( Wide Dynamic Range ) |  | Shutter WDR 開 (120dB) / 關 |  |
| 降躁 (3D/2D Noise Reduction) |  | 低 / 中 / 高 / 關 (w / 移動補償Motion Compensation) |  |
| 位移偵測 (Motion Detection) |  | 開/關 (4區塊) |  |
| 隱私遮罩 (Privacy Mask) |  | 16 |  |
| 防破壞警報 ( Tampering Alarm) |  | 開 / 關 / 排程 |  |
| 斷線偵測 ( Network failure Detection) |  | 支援 |  |
| 聲音偵測 (Audio Detection) |  | 開 / 關 |  |

| 操作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聲音 | 雙向語音 ( Two-way ) Audio) ) |  |  |  | Line out / Line in * |  |
|  | 壓縮格式 ( Compression) ) |  |  |  | G.711 / G.726 / AAC / LPCM * |  |
| 網路 |  |  |  |  |  |  |
| 網路接口 ( Interface) |  |  |  |  | 1Gbps Ethernet |  |
| 影像壓縮 ( Video Compression) |  |  |  |  | MJPEG / H.264/H.265 |  |
| 影像串流 |  |  |  |  | Up to 4 individually configurable streams in H.265/H.264/MJPEG Configurable resolution/frame rate/bandwidth LBR/VBR/CBR in H.265/H.264 |  |
| 影像解析度 ( Video Resolution) |  |  |  | H.265/H264 | 5M / 3M / 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF |  |
|  |  |  |  | MJPEG | Full HD 1080P / HD 720P / D1 / CIF |  |
| 通訊協定 ( Protocol) |  |  |  |  | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS |  |
| 安全性 ( Security) |  |  |  |  | User Authentication/HTTPS/IP Filter/IEEE 802.1x |  |
| 警報 |  |  |  |  | 輸入 (Input) | Alarm in ( x4 ) |
|  |  |  |  |  | 輸出 (Output) | Alarm out ( x2 ) |
| 事件通知 ( Event Notification) |  |  |  |  | HTTP / FTP / email |  |
| 記憶卡 ( Micro SD) |  |  |  |  | Support for microSD/microSDHC/microSDXC card |  |
| 瀏覽器 ( Supported Web Browser) |  |  |  |  | Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari |  |
| 使用者人數 ( User Account) |  |  |  |  | 20 |  |
| 結構 |  |  |  |  |  |  |
| 內建紅外線投射燈 |  |  | 工作距離 |  | 100M |  |
|  |  |  | 波長 |  | 850nm |  |
| 雨刷Wiper |  |  |  |  | 支援(選配) |  |
| 雷射對焦 LiDAR |  |  |  |  | 支援(選配) |  |
| 連結操作 |  |  |  |  | 電源 | DC12V / AC24V Terminal Block |
|  |  |  |  |  | 網路 ( Ethernet) | RJ-45 |
|  |  |  |  |  | 聲音輸出/入 | Audio in / Audio out Terminal Block |
|  |  |  |  |  | 警報輸出/入 | Alarm in x4, Alarm out x2, Terminal Block |
|  |  |  |  |  | 類比影像輸出 | CVBS Connector |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 工作溫度 |  | 有加熱器 |  |  | -40⁰C~50⁰C |  |
| 工作濕度 |  |  |  |  | 10% ~ 90%, No Condensation |  |
| 電源 / 消耗功率 |  |  |  |  | Forced 4-pair UPoE, DC12V, 3.67A, max 51 watt, AC24V, max 51 watt |  |
| 尺寸 |  |  |  |  | Ø 207x300 mm with Sunshield |  |
| 語言 |  |  |  |  | 繁體中文/簡體中文/英文/法文/德文/義大利文/日文/韓文 |  |
| 認證 |  |  |  |  | *為選配項目 *為選配項目 CE, FCC, LVD, IP66 |  |